ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

по разработке проектной документации на бурение и обустройство скважины в с. Найхин со станцией водоподготовки и станцией второго подъема, а также реконструкцией существующего водопровода от действующей скважины до места подключения к планируемому школьному водопроводу

| №пп | I. Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования объекта | Муниципальная программа «Чистая вода» на 2018 -2020 годы |
| 2. | Застройщик (технический заказчик) |  |
| 3. | Проектная организация | По результатам торгов |
| 4. | Вид работ | Строительство |
| 5. | Источник финансирования строительства объекта | Бюджет Нанайского муниципального района |
| 6. | Стадийность проектирования | «Проектная документация», «Рабочая документация». |
| 7. | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения | Получить от ресурсоснабжающих организаций в процессе выполнения работ |
| 8. | Требования к выделению этапов строительства | Не предусмотрено |
| 9. | Срок выполнения работ | 90 рабочих дней |
| 10. | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели): | 1. Производительность - 100 м. куб./сутки, (4,165 куб./час). Питьевая вода после очистки должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 2. Исполнение станции - надземная в полной заводской готовности, блочно-модульная, полностью готовая для проведения пуско-наладочных работ и подключения к сетям. 3. Давление исходной воды от водоисточников и очищенной воды на выходе из станции согласовать с эксплуатирующей организацией. 4.Обеспечение объекта электроэнергией: - категория надежности электроснабжения I; - рассмотреть необходимость в применении аварийной дизельной электростанции. 5. Режим работы станции - в автоматическом режиме без присутствия дежурного персонала. Разработать систему удаленного мониторинга за работой оборудования станции по каналу GSM: - давление во входных и выходных трубопроводах; - производительность; - обеспечение электроэнергией; - охранная и пожарная сигнализация; - авария. 6. Предусмотреть плавный пуск и регулирование скорости насосных агрегатов. 7. Предусмотреть установку приборов учета воды и электроэнергии с передачей информации по каналу GSM. 8. Предусмотреть возможность ремонта или замены оборудования без остановки работы и ухудшения качества очищенной воды (резервирование оборудования). 9. Срок эксплуатации емкостного оборудования, запорной и регулируемой арматуры и трубопроводов - не менее 30 лет. 10. Выполнить оценку фактического и паспортного дебита водозаборных скважин, достаточности дебита для обеспечения водоснабжения существующих потребителей и перспективной застройки 11. Предусмотреть, в случае необходимости, реконструкцию существующих водозаборных скважин и строительство новых. 12. Расчетные протяженности водоводов от скважин (земельные участки с кадастровыми номерами ________, в с. Найхин) до станции водоочистки и от станции водоочистки до существующих водопроводных сетей с. Найхин определить при проектировании (протяженность до одного километра). 13. Диаметр трубопроводов участков водопровода определить гидравлическим расчетом. 14. Материал труб водопровода - трубы полиэтиленовые многослойные водопроводные. 15. Способ прокладки сетей – надземный, спутником с теплотрассой. Основные технические решения согласовать с Заказчиком. Выбор перспективных технических и технологических решений при выполнении оценки риска здоровью населения выполнить в соответствии со «Справочником перспективных технологий водоподготовки с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса с учетом оценки риска здоровью населения». |
| 11. | Местоположение объекта | Хабаровский край, Нанайский район, село Найхин |
| 12. | Идентификационные признаки объекта |  |
| 12.1. | Назначение | Удаление избыточного количества взвешенных и растворенных органических и неорганических веществ из подземного водоисточника, с целью безопасного, надежного и бесперебойного обеспечения школы, детских садов и других потребителей качественной питьевой водой |
| 12.2. | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | В соответствии с п.4, п.5 ст. 15 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ проектная документация должна содержать пределы допустимых изменений параметров, характеризующих безопасность объекта и геологической среды в процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта. При необходимости, в проектной документации предусмотреть проведение в процессе эксплуатации проектируемого объекта мониторинга компонентов окружающей среды (в том числе состояния окружающих зданий и сооружений, попадающих в зону эксплуатации проектируемого объекта) |
| 13. | Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории строительство объекта | Сейсмичность района по СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-81*» 6 баллов, уточнить в процессе изыскательских работ |
| 14. | Пожарная и взрывопожарная опасность | Категория Д |
| 15. | Уровень ответственности | Нормальный |
| 16. | Необходимость выполнения инженерных изысканий для проектной документации: | С целью получения материалов, необходимых для расчетов оснований, фундаментов и конструкций сооружений, производства земляных работ, прокладки сетей, а также для решения отдельных вопросов проектирования, выполнить комплексные инженерные изыскательские работы, в объеме: - инженерно-геодезические изыскания, - инженерно-геологические изыскания, - инженерно-гидрометеорологические изыскания, - инженерно-экологические изыскания, Инженерные изыскания выполнить с соблюдением требований нормативных документов, а так же государственных стандартов и нормативных документов. |
|  | II. Требования к проектным решениям |  |
| 17. | Требования к выполнению инженерных изысканий | Комплексные инженерные изыскательские работы выполнить в объеме, достаточном для прохождения экспертизы проектной документации и инженерных изысканий в КГБУ "Госэкспертиза Хабаровского края". Материалы инженерных изысканий должны соответствовать требованиям действующей нормативной документации: обязательным пунктами СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (далее по тексту - СП 47.13330.2012) и СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (далее по тексту - 47.13330.2016), СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» (далее по тексту СП 11-104-97), СП 11-105-97. «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1. Общие правила производства работ» (далее по тексту СП 11-105-97), СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» (далее по тексту СП 11-102-97), СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» (далее по тексту СП 11-103-97). Кроме того, должны соответствовать согласованной с Заказчиком программе инженерных изысканий: 1. Инженерно-геодезические: 1.1. Работы выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов: - с обязательными пунктами СП 47.13330.2012 и СП 47.13330.2016, - СП 11-104-97, - СП 36.13330.2012, - ВСН 77 «Инструкция о порядке закрепления и сдачи заказчикам трасс магистральных трубопроводов, площадок промышленного и жилищного строительства и внеплощадочных коммуникаций» (далее по тексту - ВСН-77), общероссийскими и ведомственными инструкциями, указаниями, правилами и настоящим заданием. 1.2.Система координат МСК-27. 1.3.Получить необходимые разрешения на использование данных ФКГФ в органах Росреестра, выписки координат и высот исходных пунктов геодезической сети: 1.3.1. Создание опорной геодезической сети выполнить в соответствии с Балтийской системой высот 1977 года. 1.3.2. Закладку пунктов опорной геодезической сети выполнить в соответствии с ВСН-77. 1.3.3. По высоте - нивелирования IV класса: СКП определения отметок пунктов относительно исходных пунктов в самом слабом месте не более 30 мм. 1.4. В первую очередь выполнить укрупненную топографическую съемку пересечений с автомобильными дорогами, коммуникациями, для начала работ по согласованию пересечений и размещения объектов с собственниками. 1.5. Выполнить топографическую съемку: 1.5.1. Линейная часть: 1.5.1.1. На незастроенной территории – масштаб 1:2000, сечение рельефа 0,5 м; 1.5.1.2. В месте подключения водопровода, масштаб 1:500, сечение рельефа 0,5 м. 1.5.2.Инфраструктура линейного объекта: 1.5.2.1. Подъездная дорога – масштаб 1:500; 1.5.3.Площадочные сооружения – масштаб 1:500; 1.5.4. Переходы через автомобильные дороги, водные преграды, овраги, участки развития опасных геологических процессов – масштаб 1:500, сечение рельефа 0,5 м. 1.5.5. Выполнить съемку подземных коммуникаций в границах полосы изысканий. 1.5.6. Нанести на топографические планы все здания и сооружения в границах съемки, с указанием их назначений и характеристик, подземные коммуникации (вид коммуникации, направление, угол пересечения, глубина заложения, диаметр, давление), надземные коммуникации (направление, угол пересечения, расстояние от оси трассы до опор, высоты земли, верхнего и нижнего провода в точке пересечения и на опорах, материал опор, марка проводов, кабелей). 1.5.7. Установить наличие и характеристики подземных и надземных инженерных коммуникаций в обе стороны от проектируемого водопровода. 1.5.8. Выполнить согласование полноты нанесения на материалы изысканий подземных коммуникаций в эксплуатирующих организациях (с владельцами сетей) и правообладателями земельных участков. 2.Инженерно-геологические: 2.1. Изучить природные и техногенные условия площадок и трасс линейных объектов, включая определение генезиса, состава, состояния, физико-механических свойств грунтов, условий их залегания с отбором проб грунта в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов: - с обязательными пунктами СП 47.13330.2012 и СП 47.13330.2016, - СП 11-105-97, - СП 22.13330.2016 «Свод правил. Основания зданий и сооружений». Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (далее по тексту СП 22.13330.2016), - СП 25.13330-2012 «Свод правил. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах». Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88 (далее по тексту СП 25.13330-2012), - СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги». Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85, - Приказ Минстроя России от 18.08.2016г. № 580/пр «Об утверждении» Изменения № 1 к СП 36.13330.2012, - ГОСТ 12071-2014 «Межгосударственный стандарт. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов», - ГОСТ 25100-2011 «Межгосударственный стандарт. Грунты. Классификация», - СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная редакция СНиП II-7-81*, - ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии» (далее по тексту ГОСТ 9.602-2016). 2.2. Выполнить изучение участков развития опасных геологических процессов, выдать рекомендации по снижению их влияния на сооружения. 2.3. Определить коррозионную активность грунта и грунтовых вод по отношению к стали и бетону на стальных участках. 2.4. Определить степень агрессивности грунтовых вод к бетону и стали. 2.5.Определить физические свойства грунтов. 2.6. Провести исследования коррозионной активности грунта по отношению к стальным подземным трубопроводам (защитный кожух), в соответствии ГОСТ 9.602-2016. 2.7. Расстояние между горными выработками по трассе водопровода и глубину - определить в соответствии с требованиями СП 11-105-97. 2.8. На участках распространение специфических грунтов, развития опасных геологических процессов, глубину горных выработок определить в соответствии с требованиями СП 11-105-97. 2.9. В местах переходов через автомобильные дороги выполнить не менее двух горных выработок на переход. 2.10. В местах пересечения через водотоки смеженном горизонтом не более 75 м, предусмотреть не менее 3 горных выработок, две горные выработки на урезах на каждом берегу, одна горная выработка в русле реки. 2.11. В местах перехода через овраги не менее трёх выработок: две выработки на бортах, одна выработка в днище. Виды, объемы, детальность и форма предоставления результатов инженерно-геологических изысканий определить на основании требований настоящего технического задания на инженерные изыскания, с учетом категории сложности инженерно-геологических условий, уровня ответственности проектируемых сооружений, их технических характеристик и определения оптимальной достаточности, информативности и достоверности результатов инженерно-геологических изысканий для выбора и обоснования проектных решений, обеспечивающих безопасность эксплуатации проектируемых сооружений. 2.12. Методом опроса собрать сведения о возможном подтоплении территории грунтовыми водами в периоды паводков на Амуре. 3. Инженерно-гидрометеорологические: 3.1. Работы выполнить в соответствии с обязательными пунктами СП 47.13330.2012 и СП 47.13330.2016, СП 11-103-97. 3.2. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечить получение расчетных климатических характеристик территории проектирования, а также гидрологических характеристик пересекаемых водотоков и находящихся в зоне строительства водных объектов, необходимых для принятия проектных решений. 3.3. В комплекс гидрологических изысканий входят: полевые изыскания, обработка полевых изысканий, гидрологические расчеты и составление технического отчета. 3.4. В ходе полевых инженерно-гидрологических изысканий должны быть выполнены: рекогносцировочное и гидроморфологическое обследование водотоков в пределах исследуемых водотоков, разбивка промерных створов, выполнение промерных работ в створе перехода, определение мгновенных продольных уклонов водной поверхности, выполнение продольного промера русла по тальвегу, наблюдение за уровнем воды на временных водомерных постах, измерение скоростей течения и расходов воды, отбор проб воды на химанализ и отбор проб донных отложений. 3.5. Привязка съемочных точек по руслу водотоков осуществляется с учетом планово-высотного обоснования¸ созданного при производстве топографических работ на трассе изысканий. 3.6. По результатам выполненных полевых работ составляются планы русла и берегов, поперечные и продольные профили, ведомости измеренных расходов, химического анализа воды, гранулометрического состава дна русла, гидроморфологическое описание водотоков в створах переходов. 3.7. Привести значения температуры воздуха наиболее холодных суток (обеспеченностью 0,98 и 0,92). 3.8. Привести значения температуры воздуха наиболее холодного периода (обеспеченностью 0,98 и 0,92). 4. Инженерно-экологические: 4.1. Выполнить инженерно-экологические изыскания в соответствии с требованиями данного задания и требованиями действующих нормативных документов: - с обязательными пунктами СП 47.13330.2012 и СП 47.13330.2016 - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ; - Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ; - Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»; - СП 11-102-97. 4.2. Метрологическое обеспечение точности измерений при экологических изысканиях осуществить по ГОСТ Р 8.589-2001 «Государственный стандарт российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения» 4.3. Инженерно-экологические изыскания проводятся по линейным и площадочным сооружениям в пределах территории, отводимых под строительство, а так же в зоне потенциального воздействия. 4.4. Для линейных сооружений инженерно-экологические изыскания проводятся в полосе шириной 1 километр (по 0,5 км в каждую сторону от оси трассы линейного сооружения). 4.5. Указанные размеры зон исследований приняты ориентировочно и могут быть изменены при разработке программы инженерно-экологических исследований при уточнении зон влияния с соответствующим обоснованием. 4.6. При наложении зон обследования объектов, предусмотренных настоящим техническим заданием, производится исследование объединенной площадки. 4.7. Задачами работ являются: - сбор и проведение анализа имеющихся фондовых, архивных и справочных данных о параметрах состояния компонентов природной среды в районе проектирования водопровода; - проведение инженерно-экологического обследования территории, в том числе: маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды, геоэкологическое опробование компонентов природной среды, комплекс химико-аналитических лабораторных исследований, исследование и оценка радиационной обстановки и физических воздействий, изучение растительности и животного мира, почвенные исследования и др.; - разработка предварительного прогноза возможных изменений параметров состояния компонентов природной среды в результате строительных воздействий и рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных экологических последствий; - разработка предложений к Программе локального экологического мониторинга на период строительства; - подготовка итогового технического отчета 4.8. Перечень и состав отчетных материалов 4.8.1. Технический отчет для проектной документации должен содержать информацию, достаточную для принятия проектных решений при проектировании мероприятий по охране окружающей среды и разработке раздела проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 4.8.2. По результатам инженерно-экологических изысканий составляется итоговый технический отчет в форме пояснительной записки с текстовыми и графическими приложениями. 4.8.3. Текстовые и графические приложения должны включать следующие документы: - техническое задание на инженерно-экологические изыскания; - программу инженерно-экологических изысканий; - лицензии, аттестат и области аккредитации лабораторий, - копии писем (справок): • о наличии или отсутствии в зоне земельного отвода и в зоне влияния объекта особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в том числе федерального, регионального и местного значения. Постановления об образовании и Положения об ООПТ при их наличии в зоне земельного отвода; • о наличии (отсутствии) в зоне земельного отвода водозаборных сооружений поверхностных и подземных вод, используемых для питьевого назначения и размерах поясов их зон санитарной охраны (ЗСО); • о составе, плотности и численности охотничьих видов животных и птиц; нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов (в соответствии с приказом Минприроды России от 30.04.2010 № 138); • о редких и охраняемых видах животных и растений, занесенных в Красные книги различного ранга; • о фоновом загрязнении атмосферного воздуха и пересекаемых водных объектов и метеорологических характеристиках, обуславливающих условия рассеивания загрязняющих веществ; • гидробиологические характеристики пересекаемых водных объектов (рыбохозяйственные характеристики) по каждому пересекаемому водному объекту (в т.ч. пересыхающим ручьям); • результаты лабораторных исследований (протоколы исследований) • другие документы и материалы, полученные при выполнении инженерно-экологических изысканий. - карта-схема фактического материала; - карта-схема современного и прогнозируемого экологического состояния (включая экологические ограничения природопользования); - карта-схема ландшафтов и антропогенной нарушенности территории; 4.8.4.Средства измерений, применяемые при инженерных изысканиях для строительства, должны пройти государственный метрологический контроль, выполняемый аккредитованными метрологическими службами в порядке, установленном Ростехрегулированием; 4.8.5. Выполнить обследование радиационного фона на участке изысканий. Оформить дендрологический план с точной съемкой имеющихся на участке деревьев и кустарников, с указанием пород и диаметров стволов, инвентаризационную ведомость зеленых насаждений (деревья, кустарники поштучно), включая газоны. Инвентаризационную ведомость зеленых насаждений согласовать с администрацией Найхинского сельского поселения и отделом экономического развития администрации Нанайского муниципального района |
| 19. | Требования к проекту полосы отвода | Предусмотреть оптимальную трассу линейного объекта, с учетом исключения необходимости изъятия земельных участков, обременённых правами третьих лиц и (или) возможности установления публичного сервитута. Подрядчику в ходе сбора исходных данных разработать, согласовать и утвердить материалы, необходимые для использования земельных участков на период проектирования, строительства и эксплуатации, в том числе выполнить расчет, и согласование размера ущерба для установления размера компенсации при изъятии (в случае необходимости). Изготовить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ земельного участка. Проект полосы отвода трасс водопроводов выполнить с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости). Проект полосы отвода должен содержать: в текстовой части: а) характеристику трассы линейного объекта (описание рельефа местности, климатических и инженерно-геологических условий, опасных природных процессов, растительного покрова, естественных и искусственных преград, существующих, реконструируемых, проектируемых, сносимых зданий и сооружений, а также для автомобильных дорог - определение зоны избыточного транспортного загрязнения); б) расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта (далее - полоса отвода); в) перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству; г) описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории; д) сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах; е) обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий; в графической части: ж) топографическую карту-схему с указанием границ административно-территориальных образований, по территории которых планируется провести трассу линейного объекта; з) план и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций; и) план трассы с указанием участков воздушных линий связи (включая места размещения опор, марки подвешиваемых проводов) и участков кабельных линий связи (включая тип кабеля, глубины заложения кабеля, места размещения наземных и подземных линейно-кабельных сооружений) |
| 20. | Требования к архитектурно-строительным, технологическим и конструктивным решениям | Архитектурно-строительные, технологические и конструктивные решения принимаются в соответствии с техническими и функциональными требованиями. В качестве водоисточника принять две существующие скважины - №1 и №2 (уточняется проектом) Фундаменты под сооружениями - по результатам инженерных изысканий. Предусмотреть технические дорожки и подъездные пути к сооружениям и площадкам с твердым покрытием. Въезд на земельный участок организовать с красной линии по градостроительному плану земельного участка. Проектные решения должны соответствовать требованиям ФЗ - «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.09г. № 261-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд" |
| 21. | Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям здания | Оборудование монтируется в здании блочного-модульного типа, с максимальным уровнем заводской готовности строительных элементов, доставляемых на площадку строительства для сборки и монтажа. Возможно выполнение блочно-модульной станции в контейнерном исполнении. |
| 22. | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком) | Применяемые материалы, оборудования и технологические решения должны соответствовать требованиям в области стандартизации, пожарным и санитарно-гигиеническим нормам, иметь соответствующие сертификаты, декларации и разрешения к применению на территории Российской Федерации. Предоставить Заказчику изучение рынка цен на оборудование, материалы и конструкции, стоимость которых принята по торговой сети (предоставить прайс-листы, прейскуранты цен, счета либо иные документы минимум от трех поставщиков, датированные кварталом и годом, в котором составлена сметная документация). Данные документы предоставить с указанием источника информации, на всех листах должна стоять подпись (с расшифровкой Ф.И.О. ответственного должностного лица за достоверность информации), все прайс-листы должны быть заверены печатью организации или пронумерованы и прошиты в книгу, заверенную печатью. Долговечность сооружения водоочистной станции - не менее 50 лет. Срок службы заменяемых материалов и конструкций должен составлять не менее 30 лет Гарантия на все технологическое оборудование должна быть не менее 24 месяцев. |
| 23. | Требования к основному технологическому оборудованию | Обеспечить соответствие существующего оборудования и коммуникаций, принятым проектным решениям и обеспечить надежность системы в соответствии с требованиями нормативной базы РФ |
| 24. | Основные требования к инженерным сетям | Предусмотреть по инженерным сетям: - уклоны для осуществления сброса воды из трубопровода с организацией сбросных колодцев; - верхние точки трубопровода располагать внутри водопроводных камер с устройством на трубопроводах вантузов. Проектирование инженерных систем вести в соответствии с действующими законами и нормами на проектирование. Проектируемая запорная арматура и трубопровод должны обеспечивать работу при давлении до 1 МПа |
| 25. | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения | Предусмотреть: - прокладку трубопровода по земельным участкам; - водопроводные камеры и колодцы напротив существующих врезок; - врезку всех существующих трубопроводов по трассе с установкой запорной арматуры; - запорную арматуру в местах переключения между ремонтными участками; - запорная арматура - шаровая; - врезку в существующие сети согласно техническим условиям эксплуатирующей организации. Технические условия, полученные от ресурсоснабжающих организаций при сборе исходных данных, согласовать с Заказчиком и администрацией Нанайского муниципального района до начала проектирования стадии «Проектная документация». При проектировании выполнить требования технических условий в точках подключения |
| 26. | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Мероприятия по охране окружающей среды разработать в соответствии с Федеральным Законом №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изм. на 27.12.2018г.) |
| 27. | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполнить в соответствии с требованиями: - Постановления Правительства РФ №390 «Правила противопожарного режима Российской Федерации» (с изм. на 07.03.2019 г.), - Справочника МВД РФ «По огнестойкости и пожарной опасности строительных материалов и огнестойкости инженерного оборудования зданий» 1999 г. |
| 28. | Требования к проекту организации строительства объекта | Местоположение строительных площадок, технологических проездов и съездов с постоянных дорог, предусмотренных в составе проектом организации строительства, согласовать с Заказчиком, эксплуатирующими и ресурсоснабжающими организациями и администрацией Нанайского муниципального района. Точки подключения к электроснабжению строительных площадок определить при проектировании |
| 29. | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта | Проектом благоустройства земельного участка предусмотреть: 1. Проезды на территорию. 2. Вертикальную планировку земли, отвод ливневых вод согласно технических условий. 3 Проезды, тротуары и площадки перед зданием предусмотреть из асфальтобетона и тротуарной плитки. 4. Максимальное озеленение (устройство газонов, посадка деревьев и кустарников). 5. Ограждение территории площадки станции водоочистки выполнить в соответствии с требованиями РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств" |
|  | IV. Иные требования к проектной и рабочей документации |  |
| 32. | Требования к качеству продукции, комплектности документации | 1. Электронная версия документации должна быть представлена в формате PDF (с подписями при наличии) с указанием наименований файлов и разбивкой по папкам в соответствии с названиями книг и стадий проектирования (проектная документация (ПД), рабочая документация (РД), изыскания), пояснительная записка (ПЗ), проект организации строительства (ПОС), сметы в формате Excel и *xml, все чертежи в формате АutoCad. 2. Графические материалы должны быть представлены в векторном виде в формате ГИС MapInfoProfessional версии 15.0 системе координат МСК-27 и в формате pdf или jpg. 3. Подрядчик готовит материал необходимый для проведения публичных слушаний (общественных обсуждений), принимает участие на публичных слушаниях (общественных обсуждений). 4. При указании в проектной документации фирменного обозначения либо товарного знака материалов и оборудования должно быть добавлено «или эквивалент» и указан параметр эквивалентности. Определение стоимости материалов и оборудования должно быть выполнено на основании мониторинга рынка цен не менее трех на каждый вид товара с составлением сводной таблицы и принятием наименьшей стоимости. Согласно пп. б) п. 31 Приказа Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр Подрядчиком составляется ведомость объемов технологически законченных элементов, включающих определенные в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией (при наличии) необходимые для его возведения (устройства) комплексы работ (строительные конструкции, в том числе подземная часть, несущие конструкции, наружные стены, полы, внутренние стены, заполнение оконных и дверных проемов, перекрытия, покрытие, кровля, отделочные работы и тому подобное; системы инженерно-технического обеспечения, в том числе водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, вентиляцию, кондиционирование, электроосвещение, электроснабжение) и работ, связанных между собой и необходимых в соответствии с проектной документацией, рабочей документации (при наличии) для возведения (устройства) технологически законченного конструктивного решения (элемента) (далее - конструктивные решения (элементы), комплексы (видов) работ соответственно). Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (далее - Ведомость) предусматривает детализацию объекта капитального строительства по основным конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ и определение объемов работ и единиц измерения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ. |
| 33. | Дополнительные требования к составу проектной документации | Проектная документация должна соответствовать, градостроительному регламенту, документам об использовании земельного участка для строительства, техническим регламентам, в том числе устанавливающим требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования, прилегающих к ним территорий, и выполнена с соблюдением технических условий. Состав проектной документации определяется в соответствии со ст.48 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 1. Выполнить визуальный осмотр трассы водоснабжения. Акты визуального осмотра трассы согласовываются представителем Заказчика, представителем Подрядчика, представителем эксплуатирующей организации и представителем администрации Нанайского муниципального района. Согласование Заказчиком схемы водоснабжения производится только при наличии Акта визуального осмотра трассы. 2. Разработка и согласование графической схемы водоснабжения с Заказчиком, ресурсоснабжающими организациями, выдавшими технические условия (по их требованию), администрацией Нанайского муниципального района и организацией, эксплуатирующей существующие инженерные сети в районе прохождения водоводов. 3. При проектировании предусмотреть план и экспликацию существующих зеленых насаждений попадающих под снос и мероприятия по их восстановлению. 4. В составе проектной документации представить: - сводные спецификации строительных конструкций и материалов; - сводные спецификации оборудования; - сводные и локальные сметы. 5. Разработать календарный график выполнения строительно-монтажных работ. При разработке календарного графика учесть сроки доставки оборудования и материалов, поставляемых из других регионов России. 6. В случае если в ходе строительства объекта, выявится, что в результате отсутствия в проектной и рабочей документации чертежей (документов), несоответствия данных проектной документации фактическим данным, и ошибок, выявленных в процессе выполнения работ, Подрядчик, по заявке Заказчика, за счет собственных средств незамедлительно корректирует и выдает необходимую документацию. 7. Выполнить сбор исходных данных в объеме, необходимом для составления проектной документации, рабочей документации и сметной документации. Обеспечить получение технических условий в соответствии с ч. 5.2 ст.48 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 8. До начала проектирования Подрядчик предоставляет Заказчику перечень необходимых исходных данных и предварительные технические условия для проектирования объекта, в том числе: - справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ; - справка о климатических характеристиках района строительства; - рыбохозяйственная характеристика водного объекта (для объектов проектирования, проходящих в водоохранной зоне); - заключения о фоновых концентрациях в атмосферном воздухе (в том числе радона); - справка об отсутствии мест утилизации биологических отходов, скотомогильников и захоронений, об отсутствии особо охраняемых природных территорий и территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в пределах земельных участков; - перечетную ведомость вырубленных зеленых насаждений; - справку по результатам анализа исследования исходной воды; - иные справки, необходимые для проектно-изыскательских работ в рамках действующего законодательства. 9. Выполнить оценку объемов водоснабжения существующих и перспективных потребителей. 10. Определить расчетный объем на существующую застройку и перспективное развитие (отдельно по существующим и по перспективным потребителям). 11. Осуществить функциональную и физическую взаимосвязь проектных решений с программой инженерных изысканий. 12. Разработать раздел, определяющий границы санитарно-защитной зоны, согласовать с Заказчиком, администрацией Нанайского муниципального района и, при необходимости, поставить на кадастровый учет в органах Росреестра и картографии. 13. В составе проекта организации строительства разработать: - перечень работ, для которых необходимо составление Актов освидетельствования скрытых работ и Актов промежуточной приемки ответственных конструкций (работ), порядок проведения приемочных испытаний (проверок); - карты операционного контроля по конструктивным элементам. 14. Рабочую документацию разработать в объеме, достаточном для реализации проектных решений на стадии выполнения строительно-монтажных работ. По окончанию рабочую документацию направить на рассмотрение и согласование Заказчику и в администрацию Нанайского муниципального района. 15. При подготовке проектной и рабочей документации исключить из объемов проектирования ветхое и аварийное жилье. |
| 34. | Требования к подготовке сметной документации | Сметная документация должна быть составлена с применением нормативов, внесенных в государственный федеральный реестр сметных нормативов, в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации». Сметная документация должна быть составлена в базисном уровне цен с применением Федеральной сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве (ФСНБ-2001) в действующей редакции с применением индексов изменения сметной стоимости для Хабаровского края, сообщаемых Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации, действующих на момент выпускаемой сметной документации. До начала составления сметной документации Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком сметную базу. Сводный сметный расчет выполнить в двух уровнях цен: базисном и текущем на дату предоставления документации в органы экспертизы. Сводный сметный расчет должен содержать: В главе 1 - затраты на подготовку территории строительства; - средства на восстановительную (компенсационную) стоимость зеленых насаждений и размер ущерба, нанесенного повреждением зеленых насаждений в связи со строительством объекта. Расчет компенсационных затрат выполнить в соответствии с нормативными документами, принятыми для муниципального образования; - затраты на разбивку трасс линейного сооружения, основных осей зданий и закрепления их в натуру. В главе 8 - затраты на временные здания и сооружения на основании ГСН-81-05-01-2001. В разделе ПОС показать целесообразность применения среднего коэффициента, либо рассчитать локальные сметные расчеты для данного объекта строительства. В главе 9 предусмотреть затраты на: - дополнительные при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время на основании ГСН-81-05-02-2007; - затраты на снегоборьбу при длительном сроке строительства; - проведение пусконаладочных работ, по локальным сметным расчетам для каждого вида работ (оборудование, ОПС, вентиляция и т.д.); - командировочные расходы согласно действующим нормативам; - подключение к инженерным сетям; - выполнение исполнительной топографо-геодезической съемки завершенного строительством объекта; - затраты на химический, микробиологический анализы воды; при необходимости: - затраты по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет вновь образованных земельных участков, в том числе частей земельных участков, с учетом земель под охранные зоны водопроводов (в соответствии с требованием Приказа Минэкономразвития РФ от 21 ноября 2016 г. N 735 и Федерального закона «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 № 221-ФЗ); - затраты по установлению сервитутов, аренды в отношении земельных участков и их частей; - затраты на регистрационные действия в органах Росреестра; - затраты на выплаты ущерба собственникам земельных участков в случаях изъятия; - затраты на оформление технического плана, технического паспорта объекта и государственную регистрацию прав на объект недвижимости. В главе 10 «Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия» включить средства на содержание аппарата заказчика-застройщика (единого заказчика, дирекции строящегося предприятия) и технического надзора. В главе 12 ССР предусмотреть средства на: - осуществления авторского надзора - 0,2%; - изыскательские работы; - проектные работы; - затраты на проведение государственной экспертизы. Подготовить ведомость объемов работ, в том числе на электронном носителе в формате Excel и сметы в электронном виде в формате Excel, рассчитанные в программном комплексе «Гранд-смета». Подготовить прайс-листы на материалы и оборудование, учтенные в сметах по текущим ценам и согласованные с заказчиком от 3-х поставщиков, причем прайс-листы должны быть на текущий период и сброшюрованы отдельной книгой. Подготовить сравнительную таблицу наименьшей цены. Приложить обоснования стоимости материалов. Все дополнительные затраты глав 9-12 сводного сметного расчета согласовать с Заказчиком в ходе разработки сметной документации. Локальные сметные расчеты выполнить с выделением итогов по главам и разделам. В соответствии с п. 4.1 МДС 81-35.2004 сметную документацию необходимо дополнять ведомостями объемов работ, составленными на основании спецификаций по всем разделам проектной документации. Сводная ведомость объемов работ должна быть составлена на основании проектных данных со ссылкой в примечаниях на существующие листы проектной документации соответствующего раздела и полностью отражать работы, учтенные в смете. Затраты отражать отдельной строкой. В соответствии с п. 35, 35(1) Постановления Правительства РФ №145 от 5 марта 2007 г. "Об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий» необходимо представить расчет стоимости по укрупненному нормативу цены строительства для данного объекта. 1.4 Сметную документацию предоставить в ПО «ГРАНД-Смета», совместимой по версии с установленном Заказчиком (в форматах *gfsx, *xls, *xml). 1.5 Сметная документация должна быть разделена на тома следующим образом: Том 11.1, включающий ССР, ОС, ЛСР (в форматах *gfsx, *xlsx, *xml). Том 11.2, включающий ведомости объемов работ (в формате *xls, *pdf). Том 11.3, включающий следующую документацию: • Прайс-листы, должны быть сформированы по папкам согласно разделам проектной документации с четким соблюдением последовательности пунктов конъюнктурного анализа рынка, а также в единый файл в формате *pdf,. Прайс-листы должны быть пронумерованы и отражены в содержании соответствующего тома. • Конъюнктурный анализ рынка формируется в формате *xls, и выгружается в единый файл *pdf. Составляется по позициям, стоимость которых определена по прайс-листам. В конъюнктурном анализе рынка на позицию сметы необходимо подбирать коммерческие предложения от 3 поставщиков, включать в смету минимальную цену. Конъюнктурный анализ рынка должен быть отражен в содержании соответствующего тома. В заголовке указывать номер и наименование сметы. 1.6. В сметах предусмотреть: - затраты на рекультивацию земель, восстановление асфальтовых, грунтовых покрытий, бордюрных ограждений, озеленения и других элементов благоустройства (в достаточном объеме); - затраты на перемещение излишков грунта и отходов строительства. При формировании сметной документации учесть затраты на доставку строительных материалов. Учитывать в стоимости оборудования затраты на его доставку, а именно: а) транспортные расходы в размере - 3 %; б) заготовительно-складские - 1,2%. 2. Сметную документацию (локальные и объектные сметы) и сводный сметный расчет выполнить в программном комплексе «ГРАНД-Смета» в 2-х уровнях: - в базовых ценах на основании ФЕР-2001 (в редакции 2017 г.); - в текущих ценах |
| 35. | Требования к согласованию документации. | - Согласовать с Заказчиком и администрацией Нанайского муниципального района: - программы работ инженерных изысканий по объекту; - схему организации земельного участка объекта. - Подрядчик на этапе подготовки проектной документации получает все необходимые согласования по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения. - В рамках проектирования Подрядчик предоставляет Заказчику проектную и рабочую документацию, согласованную с ресурсоснабжающими организациями. - Подрядчик при выполнении проектной и рабочей документации получает необходимые согласования и заключения надзорных органов. - Подрядчик осуществляет техническое сопровождение проектной документации при её согласовании во всех необходимых ведомствах и организациях для прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. - Подрядчик сопровождает прохождение Заказчиком в КГБУ «Единая государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Хабаровского края» государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. По замечаниям государственной экспертизы Подрядчик обязан вносить корректировки в проектную документацию с обязательным предоставлением Заказчику откорректированной проектной документации с приложением сводной таблицы ответов на замечания государственной экспертизы. После получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий Подрядчик, в электронную и печатную версию документации, обязан внести все корректировки и исправления по замечаниям государственной экспертизы, получить все согласования в инженерных службах и ресурсоснабжающих организациях, выдавших технические условия, и передать Заказчику по акту приема-передачи откорректированную проектную и рабочую документацию. Подрядчик гарантирует соответствие проектной документации требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", и обеспечивает устранение замечаний (в течение десяти дней) для получения Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы. Результатом работы Подрядчика по объекту являются проектная документация и результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а так же рабочая документация. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы (по вине Подрядчика) Подрядчик обязан за счет собственных средств, в сроки, установленные законодательством, провести повторную государственную экспертизу результатов инженерных изысканий и проектной документации. Рабочая документация не может быть принята без предоставления требуемых согласований. После окончания выполнения работ передать возникшие исключительные права на использование архитектурного проекта и выполненной на его основе проектной и рабочей документации Заказчику. Рабочая документация должна соответствовать объемам работ и стоимостным показателям проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы. На оборудование, указанное в спецификации к проектной документации, представлять технические характеристики на предлагаемую марку |
| 35.1 | Прочие дополнительные требования, конкретизирующие комплектность проектной документации | 1. Подрядчик предоставляет Заказчику до момента прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий: а) полный комплект проектной документации, выполненный с качеством, обеспечивающим получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: - в бумажном виде в 1(одном) экз.; - в электронном виде на цифровом носителе в 1(одном) экз.; б) технические отчеты инженерных изысканий по объекту: - в электронном виде на цифровом носителе в 1(одном) экз. 2. После получения положительного заключения государственной экспертизы и получения всех согласований в инженерных службах и организациях, выдавших ТУ: а) акт приема-передачи проектной и сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы в 2 (двух) экз.; б) акт сдачи-приемки работ по контракту в 2 (двух) экз.; в) полный комплект проектной и рабочей документации по объекту: - на бумажном носителе в 5 (пяти) экз.; - в электронном виде на цифровом носителе в 3 (трех) экз.; г) технические отчеты инженерных изысканий по объекту: - на бумажном носителе в 3 (трех) экз.; - в электронном виде на цифровом носителе в 3 (трех) экз. В случае необходимости Подрядчик предоставляет дополнительный комплект документации сетевым и другим организациям за свой счет по требованию Заказчика. Согласования предоставляются в виде заверенной надписи: «Согласовано» на одном экземпляре документации или на письменной заявке Подрядчика (листе согласований), прошитом с одним экземпляром документации. Цифровые носители (далее диск) должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, название комплекта. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа или электронного образца документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Для прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства Подрядчик предоставляет проектную документацию в формате электронных документов согласно требований утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.05.2017г. № 783/пр "Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства". Электронные файлы результатов инженерных изысканий, проектной и рабочей документации должны быть представлены в следующих редактируемых форматах: - проектную и рабочую документацию в форматах dwt, dwg с обязательным дублированием в формате рdf; - текстовые файлы в форматах MSOffice Word. MSOffice Excel и pdf; - сметную документацию в форматах хlsх (хls), gsfx (ГРАНД-Смета). |
| 36. | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 465; № 40, ст. 5568; 2016 № 50, ст.7122) и иные документы | При разработке проектной документации должны быть учтены требования: 1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. 2. Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2009 №136-ФЗ (с изм. от 02.08.2019г.). 3. Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (с изм. от 02.08.2019г.). 4. Постановления Правительства Российской Федерации «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 г. № 87. 5. Федерального закона Российской Федерации «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ (с изм. от 02.07.2013г.). 6. Федерального закона Российской Федерации «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. № 416-ФЗ (с изм. от 25.12.2018г.). 7. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. N 52-ФЗ (с изм. от 26.07.2019г.). 8. Федерального закона Российской Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. № 123-ФЗ (с изм. от 27.12.2018г.). 9. Федерального закона Российской Федерации «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г. № 261-ФЗ (с изм. от 26.07.2019г.). 10. Федерального закона Российской Федерации «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007г. № 221-ФЗ; 11. Приказа Минстроя Российской Федерации «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» от 12.05.2017г. №783/пр; 12. Постановления Правительства Российской Федерации «О критериях экономической эффективности проектной документации» от 12.11.2016 г. № 1159. 13. Постановления Правительства Хабаровского края «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Хабаровского края» от 27.05.2013 №136-пр. 14. ГОСТ 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации» от 11.07.2013 г. 15. ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена» от 23.03.2002 г. 16. ГОСТ 30813-2002 «Вода и водоподготовка. Термины и определения» от 01.01.2004г. 17. ГОСТ 22.6.01-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования» (аутентичен ГОСТ Р 22.6.01-95) от 31.07.1995г. 18. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 от 29.12.2011г. 19. СП 129.13330.2011 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» СНиП 3.05.04-85* от 31.05.1985г. (с изм.). 20. СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования». 21. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* от 16.12.2016г. 22. СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» от 09.03.2004 г. 23. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*». 24. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 25. СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изм. N 1) от 27.12.2010г. 26. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 от 30.06.2012г. 27. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии». Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 от 27.02.2017г. 27. СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции». Основные положения. СНиП 52-01-2003. 28. СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология». 29. СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 от 16.12.2016г. 30. Правил устройства электроустановок (ПУЭ). (Издание седьмое) от 08.07.2002г. 31. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» от 13.02.1997г. (в редакции от 03.06.1999г., 19.07.2002 г.). 32. НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации». Нормы и правила проектирования от 04.07.2001г. 33. Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы, и утверждения градостроительной документации, утвержденной Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002г. №150. 34. «Справочник перспективных технологий водоподготовки и очистки воды с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса и учетом оценки риска здоровью населения» (Постановление Правительства Хабаровского края от 22 ноября 2019 г. N 488-пр "О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 07.06.2012г. N 185-пр"). 35. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" от 26.09.2001г. 36. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 25.09.2007г. (с изм. от 25.04.2014г.). 37. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14.03.2002г. Приказ Минэкономразвития России от 03.08.2011 № 388 «Об утверждении требований к проекту межевания земельных участков»; Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»; Приказ Минэкономразвития РФ от 08 декабря 2015 № 921 «Об утверждении формы и состава межевого плана, требований к его подготовке»; Приказ Минэкономразвития РФ от 01 марта 2016 № 90 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требования к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке» |
| 37. | Гарантии | Подрядчик несет ответственность, в соответствии с законодательством, за качество и полноту выполненных работ на протяжении всего периода реализации проектной документации вплоть до ввода объекта в эксплуатацию и производит корректировку проектной документации на безвозмездной основе в случае обнаружения ошибок и нарушений действующей нормативной документации, допущенных по его вине. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов по выполненным проектно-изыскательским работам составляет 5 лет с момента подписания сторонами акта выполненных работ. |
| 38. | Приложение к заданию | Схема сети водопровода в с.Найхин - 1 л. |